WetLabsSeaOWL_UV_A.loadAtStartup         = 1 bool;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.simulateSensors         = 1 bool;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.serial         = "SEAOWLA2K-019";
   WetLabsSeaOWL_UV_A.scaleFactor700 = 3.204e-7 1/m/sr/count;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.darkCounts700  = 48 count;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.scaleFactorFDOM = 8.096e-3 ppb/count;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.darkCountsFDOM  = 50 count;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.fdomAccuracy    = 8.19 ppb;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.scaleFactorChl = 2.170e-3 ug/l/count;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.darkCountsChl  = 50 count;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.chlAccuracy    = 1.475 ug/l;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.scaleFactorOil = 2.8 ppb/count;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.darkCountsOil  = 50 count;
   WetLabsSeaOWL_UV_A.oilAccuracy    = 3.6 ppb;